Инструкция по просмотру видео файлов 
(слежение за работой оператора)

При выяснении причин аварийной ситуации возникает необходимость просмотреть какие действия производил оператор на станции визуализации, для этого можно воспользоваться просмотром видео файлов (видео захват экрана).

Запись файлов производится на каждом клиенте и складывается в локальную папку на диск  d:\ Screen Recordings. В этой папке ежедневно автоматически создаются папки с наименованием следующего вида (2013_05_07) соответственно (гггг_мм_дд). В папке создаются файлы следующего вида (20130507#01.avi) продолжительностью 5 минут, которые можно просмотреть с помощью стандартного проигрывателя Windows Media.

Для просмотра или копирования файлов можно воспользоваться клиентом визуализации, установленным в элетропомещении 1Z2 (PLL1HMIC20) для травильной секции и 2Z3 (TCML1HMIC20) для стана. Список клиентов, на которых производится запись файлов и места их установки смотри в таблице1. (Пуск – Выполнить  \\172.30.34.31\ScreenRecordings$).

Если вы в первый раз просматриваете скопированные файлы на другом компьютере, то скорее всего вам потребуется установить кодек для просмотра файлов, для этого необходимо запустить файл ZDSV.exe

(\\172.30.50.75\project\HMI\ScreenRecorder\codec или \\192.168.63.151\project\HMI\ScreenRecorder\codec)

Таблица1

| НТА | Имя компьютера | IP адрес | Путь к видео файлам | Логин/ Пароль | Сетевой шкаф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной пост управления 1Y1 |  |  |  |  |  |
| Клиент1 (1Y1) | PLL1HMIC1 | 172.30.34.31 | \\172.30.34.31\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 1Y1L101EN01 |
| Клиент2 (1Y1) | PLL1HMIC2 | 172.30.34.32 | \\172.30.34.32\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 1Y1L101EN01 |
| Технология, второй пост управления 1Y2 |  |  |  |  |  |
| Клиент3 (1Y2) | PLL1HMIC3 | 172.30.34.33 | \\172.30.34.33\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 1Y2L101EN01 |
| Клиент3 (1Y2) | PLL1HMIC6 | 172.30.34.35 | \\172.30.34.35\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 1Y2L101EN01 |
| Подготовка рулонов входной пост |  |  |  |  |  |
| Клиент4 (1Y1) | PLL1HMIC4 | 172.30.34.34 | \\172.30.34.34\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 1Y1L101EN01 |
| СТАН | Имя компьютера | IP адрес | Путь к видео файлам | Логин/ Пароль | Сетевой шкаф |
| Пост управления |  |  |  |  |  |
| Клиент1 (2Y3) | TCML1HMIC1 | 172.30.34.36 | \\172.30.34.36\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Y3L101EN01 |
| Клиент2 (2Y3) | TCML1HMIC2 | 172.30.34.37 | \\172.30.34.37\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Y3L101EN01 |
| Клиент3 (2Y3) | TCML1HMIC3 | 172.30.34.38 | \\172.30.34.38\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Y3L101EN01 |
| Среды: гидравлика, эмульсия |  |  |  |  |  |
| Клиент4 (MED) | TCML1HMIC4 | 172.30.34.39 | \\172.30.34.39\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Z3L101EN02 |
| Клиент5 (EMU) | TCML1HMIC5 | 172.30.34.40 | \\172.30.34.40\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Z3L101EN02 |

| СТАН | Имя компьютера | IP адрес | Путь к видео файлам | Логин/ Пароль | Сетевой шкаф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление клетью |  |  |  |  |  |
| Клиент6 (St1) | TCML1HMIC6 | 172.30.34.41 | \\172.30.34.41\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Z3L101EN02 |
| Клиент7 (St2) | TCML1HMIC7 | 172.30.34.42 | \\172.30.34.42\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Z3L101EN02 |
| Клиент8 (St3) | TCML1HMIC8 | 172.30.34.43 | \\172.30.34.43\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Z3L101EN02 |
| Клиент9 (St4) | TCML1HMIC9 | 172.30.34.44 | \\172.30.34.44\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Z3L101EN02 |
| Клиент10 (St5) | TCML1HMIC10 | 172.30.34.45 | \\172.30.34.45\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Z3L101EN02 |
| Выгрузка рулонов |  |  |  |  |  |
| Клиент11 (Exit) | TCML1HMIC11 | 172.30.34.46 | \\172.30.34.46\ScreenRecordings$ | user_video/ uservideo | 2Y3L101EN01 |