# Перезагрузка сервера RCL L2.

1.

Сервер находится в помещение 5z1. Клиент 1-ый и 2-ой  располагаются на первом и втором посту соответственно.

Для того чтобы, перезагрузить сервер L2 RCL необходимо войти в систему.

(IP-адрес: 172.30.45.21, User name: mmkrcl, Password: !Mmkrcll2)

2.

Перед перезагрузкой сервера необходимо остановить все процессы Уровня 2. Для этого нужно:

- Если на экране много окон, их можно свернуть, нажав на иконку Show Desktop рядом с кнопкой Start.

- Запустить процесс STOP LEVEL2 на рабочем столе.  На экране (рис. ниже) появиться окно, в котором необходимо несколько раз нажать любую клавишу.

3.

После этого можно перезагрузить сервер:

- Зайти в меню Start, и нажать Shut Down...

- В появившемся окне выбрать Restart (для остановки сервера — Shut down).

- В поле Comment  вписать причину перезагрузки (см. рис. ниже)

- Нажать ОК.

- Дождаться перезагрузки сервера.

4.

На экране появится экран приветствия,  ввести логин и пароль пользователя

(User name: mmkrcl, Password: !Mmkrcll2) и нажать OK.

5.

После того как сервер загрузится, запустить процессы Уровня 2, для этого запустить процесс START LEVEL2 на рабочем столе.

На экране (рис. ниже) появиться окно, в котором необходимо несколько раз нажать любую клавишу.

6.

Подождать пока запустятся все процессы Уровня 2 (может занять несколько минут). На рисунке ниже приведен снимок экрана со всеми загруженными процессами. На панели задач должно быть такое же количество запущенных программ, как и на рисунке ниже.

7.

Затем, когда программы запущены:

- открываем CBS_TaskViewer (рисунок ниже);

- перейти на вкладку View->Show Overview;

- Проверить запущены ли все компоненты (п.8). Если они не запущены, то запускаем все компоненты, щёлкнув правой кнопкой по любому  процессу и выбрав во всплывающем меню «Start up all on RCLL2S1» . Компоненты связанные с PARSYTEC в настоящее время не работают, до момента ввода в работу.

8.

Проверить, что  все компоненты в поле Run State и Work State были в работе (Running и Working)

| CBS_TCP_IN_L3_PPS | - Running | - Working |
| --- | --- | --- |
| CBS_TCP_IN_MASTER_PLC | - Running | - Working |
| CBS_TCP_IN_MTR_PLC | - Running | - Working |
| CBS_TCP_IN_PARSYTEC | - Running | Not Working |
| CBS_TCP_OUT_ L3_PPS | - Running | - Working |
| CBS_TCP_OUT_MASTER_PLC | - Running | - Working |
| CBS_TCP_OUT_MTR_PLC | - Running | - Working |
| CBS_TCP_OUT_PARSYTEC | - Running | - Working |
| DH_IN_L3_PPS | - Running | - Working |
| DH _IN_MASTER_PLC | - Running | - Working |
| DH _IN_MTR_PLC | - Running | - Working |
| DH _IN_PARSYTEC | - Running | Not Working |
| DH _OUT_ L3_PPS | - Running | - Working |
| DH _OUT_MASTER_PLC | - Running | - Working |
| DH _OUT_MTR_PLC | - Running | - Working |
| DH _OUT_PARSYTEC | - Running | - Working |
| PCS_DCN | - Running | - Working |
| PCS_EVL | - Running | - Working |
| PCS_MEA | - Running | - Working |
| PCS_MT | - Running | - Working |
| PCS_OPM | - Running | - Working |
| PCS_POH | - Running | - Working |
| PCS_SQL | - Running | - Working |
| PCS_WDT | - Running | - Working |