# Программа для просмотра диагностической информации Уровня 2 (Log Viewer)

Скачать программу можно по пути \\172.30.50.75\project\distr\LogViewer. Скопируйте всю папку к себе на компьютер. После чего запустите TcpLogViewer.exe.

Программа предназначена для просмотра логов Уровня 2. Доступны логи по следующим агрегатам:

- НТА (PLN).

- Стан (TCM).

- АНО/АНГЦ (CALCGL).

- АНГЦ (CGL).

- Агрегат упаковки и перемотки (RCL).

Для каждого агрегата  в программе имеется отдельная вкладка (рисунок 1, A).

Рисунок 1

Для начала работы с программой нужно перейти на вкладку нужного агрегата. На ней вы увидите:

- Список доступных для просмотра телеграмм (рисунок 2, А).
Список имеет 3 колонки:

  - Название телеграммы.

  - Короткое описание телеграммы (на английском языке).

  - ID телеграммы.

- Поля для выбора временного диапазона (рисунок 2, Б).
Fr – начало интервала, To – конец интервала времени.

- Кнопка для загрузки телеграмм (рисунок 2, В).

- Другие элементы, будут описаны позже.

Рисунок 2

Все телеграммы распределены по группам для более удобной навигации. На рисунке справа заголовки групп выделены красными овалами. Группы, содержащие входящие на Уровень 2 телеграммы имеют заголовки, начинающиеся с from. Группы, содержащие исходящие телеграммы имеют заголовки, начинающиеся с to.  Заголовок группы содержит имя контроллера на/с которого передаются телеграммы. Т. е. если группа имеет заголовок from MTR, то это значит, что в неё входят все телеграммы получаемые Уровнем 2 от контроллера MTR, to L3 – все телеграммы отправляемые Уровнем 2 на Уровень 3.

Для просмотра отправленных/полученных телеграмм нужно:

- Пометить галочками телеграммы, которые нужно загрузить (рисунок 2, А).

- Выбрать необходимый временной диапазон (рисунок 2, Б). Не перепутайте поля начала и конца диапазона.

- Нажать кнопку Load (рисунок 2, В).

Дождитесь загрузки телеграмм.  Окно на рисунке 3 показывает ход загрузки.

Рисунок 3

Если за выбранный временной диапазон передалось слишком много телеграмм (больше 10-15 тысяч), то программа не сможет их отобразить. В этом случае нужно уменьшить диапазон времени и повторить попытку.

После того как процесс загрузки успешно завершится, вы увидите список телеграмм, которые передавались за выбранный вами диапазон времени (рисунок 4, А).

В строке состояния выводится количество загруженных телеграмм (рисунок 4, Б).

В окне справа отображаются данные по выбранной из списка телеграмме (рисунок 4, В).

Рисунок 4

Телеграммы в списке (рисунок 4, А) отсортированы по дате отправки – чем новее телеграмма, тем она выше в списке. В первой колонке отображается дата и время отправки, во второй имя телеграммы, в последней – ID телеграммы. Для того чтобы просмотреть данные по телеграмме  из списка, щелкните по ней мышкой.

# Дополнительные возможности программы Log Viewer

# Фильтрация телеграмм

Программа позволяет отфильтровывать только те телеграммы, которые содержат необходимые вам значения полей. Например, вам нужно просмотреть телеграммы, относящиеся к рулону с определенным ID.  В этом случае нет смысла просматривать телеграммы по всем рулонам, а достаточно воспользоваться фильтром. Для этого:

- В окне на рисунке 5, А дважды щелкнуть мышью по пустой строке (рисунок 5, В).

- Ввести значение, по которому нужно отфильтровать телеграммы (ID рулона в описанном выше примере).

- Нажать клавишу Enter.

- Нажать кнопку  .

Рисунок 5

После этого в списке рулонов останутся только телеграммы удовлетворяющие условию фильтра (рисунок 6).

Рисунок 6

Если нужно временно отключить фильтр, то нужно убрать галочку напротив него, и нажать кнопку .

Чтобы удалить фильтр нужно нажать кнопку  радом с ним.

# Фильтрация полей телеграммы

Некоторые телеграммы содержат много полей и среди них сложно найти нужные. Для упрощения поиска нужного поля существует поле Filter (рисунок 7, А). Введите в поле на рисунке 7, А часть имени искомого поля и нажать кнопку Filter. В списке полей останутся только те, которые соответствуют фильтру (рисунок 7).

Рисунок 7

# Советы по использованию Log Viewer

# Проверка связи с Уровнем 3

Выбрать (если не выбран) небольшой временной диапазон который захватывает текущее время.

Поставить галочки напротив alive-телеграмм в группах from L3 и to L3. Это первые телеграммы в группах (рисунок 8) и нажать кнопку Load.

Рисунок 8

На рисунке 8 пример приведет для агрегата CALCGL, то аналогичным образом делается и на других агрегатах.

После загрузки если время самой последней полученной/отправленной телеграммы не отличается от текущего времени не более чем на 10-15 минут, то все в порядке (рисунок 9).

Рисунок 9